様式第30号

緑被率計算書

ⅰ敷地内空地の計算　　　敷地面積から指定建ぺい率で計算した建築面積を引く。

計算式　　　敷地面積×（１－建ぺい率）＝敷地内空地面積

㎡×（１－　　　　　　　　　）＝　　　　　　　　　　㎡

（敷地面積）　　　　　　　　　（建ぺい率）　　　　（敷地内空地面積）

ⅱ緑被の計算　　　敷地内空地面積の10％以上を緑被。

①必要な緑被面積の計算

計算式　　　敷地内空地面積×10％＝必要な緑被面積

㎡×0.1＝　　　　　　　　　　　㎡

（敷地内空地面積）　　　　　　　（必要な緑被面積）※１

②緑被面積の計算

計算

㎡

（合計緑被面積）※２

※１ ≦ ※２       判定

□緑被計画の図面（配置図等への記入可）を作成し、添付してください。

緑被面積の計算方法

■中高木の場合　　　　　　　　　　　　　　　　（計算例）

既存樹は樹冠の水平投影面積を実測するか、　ⅰ敷地内空地の計算

若しくは下表を用いて算出。植樹する樹木は　　敷地面積200㎡建ぺい率60％の場合

中高木とし、下表を用いて算出。　　　　　　　　200㎡×（1－0.6）＝80㎡

| ⅱ緑被の計算 状況の樹木の高さの場合 | 緑被面積 |
| --- | --- |
| １ｍ以下の場合 | 0.5㎡ |
| １ｍを超え２ｍ以下の場合 | 1.5㎡ |
| ２ｍを超え３ｍ以下の場合 | 3.5㎡ |
| ３ｍを超え４ｍ以下の場合 | 6.0㎡ |
| ４ｍを超え５ｍ以下の場合 | 10.5㎡ |
| ５ｍを超え６ｍ以下の場合 | 14.0㎡ |
| ６ｍを超える場合 | 19.5㎡ |

①必要な緑被面積の計算

80㎡×0.1＝8.0㎡ ※１

②緑被面積

・1.2ｍの高さの樹木を５本植樹

(左表より)1.5㎡×５本＝7.5㎡

・生け垣を５ｍ植樹

(左の生垣幅より)0.6ｍ×５ｍ＝3.0㎡

合計緑被面積

■生け垣の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5㎡+3.0㎡＝10.5㎡ ※２

緑被面積＝幅0.6ｍ×長さ　　　　　　　　　　　　　　　8.0㎡≦10.5㎡

※１ ≦ ※２ O K   判定